弘光科技大學

承攬商安全衛生及環保告知書-動火作業

- 11100-008

- 壹、一般規定

- 請遵從警衛室和本校監工人員之指示行動，禁止進入工程範圍以外之區域。

- 車輛請依規定停入停車格中，標示黃線區域及重要出入口不得停車。

- 在校區內活動請一律配戴識別證。

- 本校全面禁煙。

- 校區內嚴禁吃檳榔或喝含有酒精成分之飲料（如維士比、保力達等）。

- 請遵守本校垃圾分類規定，一般垃圾請丟入黃色垃圾箱、資源垃圾請丟入藍色垃圾箱。

- 貳、意外事故通報及緊急應變措施

- 本校設有健康中心，當身體不適或因工作受傷時，應立即與本校監工人員聯絡後送醫

治療。

- 本校實驗室內存放有機溶劑、化學品、氣體鋼瓶等，施工期間務必對該等物質及設施保持高度警覺、謹慎從事，對於不明暸事項應與本校監工人員詢問後方可為之。

- 本校實驗室附近皆設有沖淋洗眼器，作業期間如遭受有機溶劑、化學品波及身體時，應立即使用大量清水沖洗，同時大聲呼叫附近人員聯絡本校監工人員前往處置。

- 進入工程區域時，應先了解該場所之緊急避難路線圖，必要時得請本校監工人員實際帶領確認之。

- 發生小型火災時，請立即使用附近之滅火器滅火（使用方法：拉安全插鞘→拉橡膠管→壓握把），並大聲呼叫尋求協助；本校人員接替滅火後，請依本校監工人員指示行動。

- 避難時，請與本校師生集體行動。避難至戶外後，承攬商工程負責人應立即清點人數，並向本校監工人員回報狀況。

- 因施工造成災害事故時，請立即向本校監工人員回報，並於24小時內完成詳細災害調查書面報告交予本校監工人員。本校監工人員進行事故調查期間，承攬商有義務配合調查。

- 參、安全衛生工作守則

- 一般安全守則

  - 承攬商於施工期間應符合職業安全衛生法第六條第一項之規定。

  - 進入工作場所時，應先瞭解工作環境中有無危害因子，並注意本校監工人員已告知之安全注意事項，並確實執行相關防範措施。

  - 從事下列作業時，應自備並使用適當的個人安全防護器具：

    - 安全帽：從事電氣作業、高架作業、建築修繕作業、吊掛作業、機械設備維修檢查作業、物品卸載堆疊作業、研磨切削作業等。

    - 耳塞、耳罩：從事振動作業或身處噪音量超過85分貝以上之工作區域內。

    - 防護眼鏡、防護面具：從事動火作業、粉塵作業、研磨切削作業、 有機溶劑作業、特殊化學物質作業。

    - 呼吸防護具：從事有害粉塵作業或霧滴作業、有害氣體作業、有機溶劑作業、特殊化學物質作業、缺氧作業等。

    - 棉質、隔熱、耐酸鹼、絕緣防護手套：從事重物搬運作業、有機溶劑作業、特殊化學物質作業、振動作業、電氣作業、高低溫作業等。

    - 安全鞋：從事重物組立裝卸作業、堆疊搬運作業、高架作業、建築修繕作業、吊掛作業、堆高機作業、特殊化學物質作業、開挖作業等。

    - 安全帶、安全索：從事高架作業、吊掛作業等。

  - 工作場所內所使用之揮發性溶劑應隨時加蓋鎖緊，避免有機溶劑逸散造成人員中毒或引起火災爆炸。

  - 施工機具及材料禁止堆放於消防設備、電氣開關箱附近，並不得阻礙安全梯及避難通道，以免延誤災害搶救時效。

  - 施工期間不得穿著拖鞋、赤腳、打赤膊。

  - 工程期間若不慎損毀本校設施時，應主動告知本校監工人員，並負修復或賠償責任。

  - 施工期間，工作場所之環境應隨時保持整潔，作業中應經常清除場所內雜物及危險物碎片。

  - 每日收工後，應清潔整理施工區域，並將當日產生之工程廢棄物帶出校外，嚴禁放置於本校校區內。

  - 施工過程有影響本校建築物外壁，需以同色同質油漆恢復表面顏色及防水功能。

- 動火作業安全守則

  - 動火作業，指氣焊、電焊、噴燈、砂輪機及其他會產生明火之作業。

  - 動火作業前，承攬商應於作業場所旁放置合適之滅火器。

  - 動火作業前，工作場所應先移除易燃、易爆、引火性、可燃性、氧化性等物質及其蒸氣。

  - 盛裝易燃、易爆等化學物質的桶槽、配管或設備，未徹底排除其內容物前，絕對不可執行動火作業。

  - 前兩項等物質、設備無法移除時，應使用不燃隔熱材料（如防火毯等）加以防護。

  - 作業時，承攬商應指派專人在動火現場監督，並負責必要之安全措施。

  - 作業中，安全防護無法繼續維持時，應立即停止動火。

  - 於高處或開孔處進行動火時，對於高熱金屬屑、熔渣、火花等，應予阻隔防護，避免散落燙傷下方人員或引發火災。

  - 氣體鋼瓶應直立固定、加以標示並遠離熱源。

- 肆、罰則

1.違反以上規定時，第一次本校將以口頭警告，第二次時得由工程款中扣罰1000元，第三次時本校得令承攬商停止其作業，承攬商不得有異議。

2.至於因承攬商違反規定而停工造成之損失，由承攬商負責賠償，不得異議。

3.承攬商或再承攬商若有毀損本校財物者，須照價賠償或負擔修復費用。

- 伍、本校緊急聯絡電話

| 部門 | 職稱 | 分機 |
| --- | --- | --- |
| 警衛室 | 無 | 1788 |
| 安環室 | 組長 | 2251 |
| 總務處事營組 | 組長 | 1760 |
| 衛生保健組 | 組長 | 1460 |