弘光科技大學

實驗室施工承攬商安全衛生及環保告知書-吊掛作業

- 11100-005

- 壹、一般規定

- 請遵從警衛室和本校監工人員之指示行動，禁止進入工程範圍以外之區域。

- 車輛請依規定停入停車格中，標示黃線區域及重要出入口不得停車。

- 在校區內活動請一律配戴識別證。

- 本校建築物內全面禁煙，欲吸煙請至戶外。煙蒂請確認火星已熄滅，才能丟入一般垃圾桶。

- 校區內嚴禁吃檳榔或喝含有酒精成分之飲料（如維士比、保力達等）。

- 請遵守本校垃圾分類規定，一般垃圾請丟入黃色垃圾箱、資源垃圾請丟入藍色垃圾箱。

- 貳、意外事故通報及緊急應變措施

- 本校設有健康中心，當身體不適或因工作受傷時，應立即與本校監工人員聯絡後送醫

治療。

- 本校實驗室內存放有機溶劑、化學品、氣體鋼瓶等，施工期間務必對該等物質及設施保持高度警覺、謹慎從事，對於不明暸事項應與本校監工人員詢問後方可為之。

- 本校實驗室附近皆設有沖淋洗眼器，作業期間如遭受有機溶劑、化學品波及身體時，應立即使用大量清水沖洗，同時大聲呼叫附近人員聯絡本校監工人員前往處置。

- 進入工程區域時，應先了解該場所之緊急避難路線圖，必要時得請本校監工人員實際帶領確認之。

- 發生小型火災時，請立即使用附近之滅火器滅火（使用方法：拉安全插鞘→拉橡膠管→壓握把），並大聲呼叫尋求協助；本校人員接替滅火後，請依本校監工人員指示行動。

- 避難時，請與本校師生集體行動。避難至戶外後，承攬商工程負責人應立即清點人數，並向本校監工人員回報狀況。

- 因施工造成災害事故時，請立即向本校監工人員回報，並於24小時內完成詳細災害調查書面報告交予本校監工人員。本校監工人員進行事故調查期間，承攬商有義務配合調查。

- 參、安全衛生工作守則

- 一般安全守則

  - 承攬商於施工期間應符合勞工安全衛生法第五條第一項之規定。

  - 進入工作場所時，應先瞭解工作環境中有無危害因子，並注意本校監工人員已告知之安全注意事項，並確實執行相關防範措施。

  - 從事下列作業時，應自備並使用適當的個人安全防護器具：

    - 安全帽：從事電氣作業、高架作業、建築修繕作業、吊掛作業、機械設備維修檢查作業、物品卸載堆疊作業、研磨切削作業等。

    - 耳塞、耳罩：從事振動作業或身處噪音量超過85分貝以上之工作區域內。

    - 防護眼鏡、防護面具：從事動火作業、粉塵作業、研磨切削作業、 有機溶劑作業、特殊化學物質作業。

    - 呼吸防護具：從事有害粉塵作業或霧滴作業、有害氣體作業、有機溶劑作業、特殊化學物質作業、缺氧作業等。

    - 棉質、隔熱、耐酸鹼、絕緣防護手套：從事重物搬運作業、有機溶劑作業、特殊化學物質作業、振動作業、電氣作業、高低溫作業等。

    - 安全鞋：從事重物組立裝卸作業、堆疊搬運作業、高架作業、建築修繕作業、吊掛作業、堆高機作業、特殊化學物質作業、開挖作業等。

    - 安全帶、安全索：從事高架作業、吊掛作業等。

  - 工作場所內所使用之揮發性溶劑應隨時加蓋鎖緊，避免有機溶劑逸散造成人員中毒或引起火災爆炸。

  - 施工機具及材料禁止堆放於消防設備、電氣開關箱附近，並不得阻礙安全梯及避難通道，以免延誤災害搶救時效。

  - 施工期間不得穿著拖鞋、赤腳、打赤膊。

  - 工程期間若不慎損毀本校設施時，應主動告知本校監工人員，並負修復或賠償責任。

  - 施工期間，工作場所之環境應隨時保持整潔，作業中應經常清除場所內雜物及危險物碎片。

  - 每日收工後，應清潔整理施工區域，並將當日產生之工程廢棄物帶出校外，嚴禁放置於本校校區內。

  - 施工過程有影響本校建築物外壁，需以同色同質油漆恢復表面顏色及防水功能。

- 吊掛作業安全守則

  - 應由合格之操作人員操作吊掛作業；作業人員應隨身攜帶合格證照。

  - 起重吊掛物應捆札牢固，嚴禁超過額定荷重，且應使用防滑舌片使吊掛物固定於吊鉤上。

  - 作業前應檢查吊具結構為堪用狀態，不得有裂痕、腐蝕、扭曲、捲折等現象。

  - 操作人員應穿戴安全帽、安全鞋等適當的個人防護裝備。

  - 作業中應置專任指揮手，並就適當位置指揮作業以策安全。

  - 吊舉行徑路線上不得有障礙物，嚴禁人員進入吊舉物下方。

  - 吊掛作業另需注意下列事項：

    - 吊索應在吊鉤的中心。

    - 吊索兩邊所受的張力應相等。

    - 環首螺栓、馬鞍環等裝備狀態應保持良好。

    - 吊索不得有鬆脫。

    - 吊舉物應保持水平。

    - 吊舉時不得有振動、搖盪等現像。

    - 吊舉物的高度宜比人高，離地板約二公尺。

    - 吊舉物不可載人。

- 肆、罰則

1.違反以上規定時，第一次本校將以口頭警告，第二次時得由工程款中扣罰1000元，第三次時本校得令承攬商停止其作業，承攬商不得有異議。

2.至於因承攬商違反規定而停工造成之損失，由承攬商負責賠償，不得異議。

3.承攬商或再承攬商若有毀損本校財物者，須照價賠償或負擔修復費用。

- 伍、本校緊急聯絡電話

| 部門 | 職稱 | 分機 |
| --- | --- | --- |
| 警衛室 | 無 | 1788 |
| 安環室 | 組長 | 2251 |
| 總務處營繕組 | 組長 | 1760 |
| 總務處營繕組 | 技佐 | 1762 |
| 總務處事務組 | 組長 | 1787 |
| 衛生保健組 | 組長 | 1460 |